Romtehnica Cotroceni  |  BU081

Sos Cotroceni, nr. 5-7

BU081 COTROCENI      |      Phase_1

- Site-ul a fost integrat în retea pe 23 Mai 2000		- RBS 2202 cu 2/2/2 TRX si C+/C+/C+  | Outdoor / Tripods
- Cica site donor catre Repeater BU805 parking Hotel Mariott	- Antene  K 739 494  |  Azimut 0 / 120 / 240°

- MW catre BU078 din 13 Septembrie, si de acolo MW  catre  BSC Drumul Taberei

| BCCH | LAC | CID | TRX | Diverse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519 | 7040 | 813 | SFH H535 la H563 ¦ din 1 în 1 | RAM 87 ¦ CRO 44 | EDGE |
| 534 |  | 812 |  |  |  |
| e7 |  | 819 | SFH H975 la E1 ¦ din 1 în 1 | RAM 111 |  |
| e17 |  | 818 |  |  |  |

Iata si site-ul care ma acoperea pe vremea Cosmorom ; semnalul indoor era slabutz la noi, mai ales în partea casei care da spre curte ; e si normal, în cealalta parte a casei sta mult mai bine, chiar si acum remarc ca în bucatarie de exemplu telefonul trece by-default pe 519 (din cauza CRO-ului ; din moment ce RxLevel-ul scade sub RAM, atunci are una verde la selectie) !

Site-ul acesta a facut rezistenta pâna la sfârsitul verii 2008, ramânând Singleband DCS only pâna atunci ! Cu frumoasele si rarele antene branduite Nokia (clasicul model Kathrein 739496, au fost cumparate de greci ca sistem complet de la Nokia, impreuna cu BTS-uri si BSC-uri si folosite în Grecia. Probabil treptat le-au inlocuit, nu au mai avut ce face cu ele si le-au trimis aici - sunt singurele componente la mana a doua din reteaua Cosmote ; Kathrein a produs practic antenele astea la comanda speciala pentru Nokia, ca OEM). Vad ca în 2007 antenele aveau deja TMA-uri, asa ca probabil cei de la Cosmote au venit totusi sa optimizeze putin si acest BTS, chiar daca nu l-au swapuit din start catre EGSM.

Legat de antenele MW, avem deci un antic Ericsson de 0.3 care reprezinta legatura principala catre site-ul din 13 Septembrie (de la Sebastian), si de acolo se continua tot prin MW (de 0.6m) catre BSC/MSC-ul CNT2, adica Drumul Taberei. Dar pe cealalta latura a blocului, perpendicular cu Dâmbovita, avem un mai mare Ericsson (de 0.6m) tot de tip vechi, care nu este semnalat în lista Cosmorom, si nu prea stiu bine unde o merge si el… RBS-urile par sa fie indoor.

- Pe vremea Cosmorom era în LAC 1010, pe 812 nu aveai DTX, iar pe 813 (care este comme par hasard sectorul donor pentru RP-ul de la Mariott) aveai un RAM de -110 dBm (în loc de -106 dBm) cuplat cu un CRO de 4 ! Pe vremea aceea, SFH-ul era urmatorul : H539, H542, H545, H548, H551 ! Interesant faptul ca în lista din 2003 notasem la coloana „informatii” despre CID-ul 812 ca ma întrebam daca nu o fi de la Mariott (Posta)... ce misto’, înseamna ca clar se prindea bine pe acolo din cauza Repeater-ului, si eu banuiam ca BTS-ul acesta ar fi instalat pe Posta Puisor...

- In vara 2006, dupa venirea Cosmote, a fost trecut în LAC 1040. Noua secventa de SFH : H532 la H551, din 1 în 1

- In vara 2007 l-am gasit în LAC 7030. SFH-ul a fost putin prelungit : H532 la H562

- In toamna 2008 (sfârsitul lunii septembrie) l-am gasit DualBand. Schimbarea a fost facuta în timpul verii 2008, în lista de site-uri din iulie 2008 tot DCS only era. In iunie era tot în LAC 7030, însa în iulie trecuse deja în LAC 7020

- In vara 2009 l-am gasit în LAC 7040. SFH-ul este cel actual.