Leu |4568

Microcell| Al 10-lea stâlp RATB de la intersectiea I.Maniu / V.Milea

| BCCH | Afiseaza | LAC | CID | TRX | Diverse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Leu | 11110 | 45681 | 4 H8, H28, H30, H37 | 2Ter 0 BSIC 31 |

Nu stiu exact când a fost instalat, însa oricum pot doar spune ca nu face cu ciguranta parte din primele etape de densificare a capitalei cu microcell-uri. Si mai pot remarca faptul ca ID-ul 4569 corespunde microcell-ului din Carrefour, care presupun ca a fost lansat undeva pe la sfârsitul 2003 sau început 2004… Eu am detectat pentru prima oara acest BTS abia în vara 2006 (automatic Celltrack), pe atunci fiind tot în acelasi LAC si cu acelasi CB…

Avem de-a face cu un microcell destul de clasic, echipat cu un RBS Ericsson 2308v1 (maxim 4 TRX), un PBC din acela mai mic/plat, si fara MW pentru ca este bagat direct pe FO ; antena directionala este inclusa sub capac, si clasic conectata cu 2 jumperi la porturile TX(/RX) 1 si TX(/RX) 2 ale RRU-ului.

Rolul acestui microcell este de a acoperi din plin Facultatea de Electronica ; când am trecut eu pe acolo (pe la 2 dupa-amieaza) era desigur în EX, dar acest aspect nu trebuie sa te mire, e ceva foarte frecvent pe Connex. Ma întreb totusi de ce 2Ter-ul nu este activ, pentru ca BTS-ul de pe sediul VDF (GBC 4591) este Dualband si destul de apropiat, asa ca poate nu ar fi sctricat sa declari macar o celula DCS.

De remarcat ca sarcul de el constituie o frontiera a LAC-ului 11110, pentru ca BTS-ul de pe Palatul Cotroceni (3330) este în LAC 11142. Asa ca bonjour PLU-uri în zona (tot ce urmeaza catre botanica si Panduri fiind în 11142, si tot ce este dupa Leu spre Milea este în 11110), implicând un trafic de semnalizare semnificativ.

| RAM | -111 dBm |
| --- | --- |

| RAR | 2 |
| --- | --- |

| T3212 | 40 | 240 (TEMS) |
| --- | --- | --- |

| Test 7 | EAHC B |
| --- | --- |

| PRP | 4 |
| --- | --- |
| DSF | 22 |

| MT MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 ¦33 dBm |
| --- | --- |

| BA BS-AG-BLKS-RES | 1 |
| --- | --- |

| CM CCCH configuration | 0 ¦Not Combined |
| --- | --- |

| CRH | 8 |
| --- | --- |