Kogalniceanu   |3039

Microcell|  Stâlp RATB|  Bdul. Regina Elisabeta

| BCCH | Afiseaza | LAC | CID | TRX | Diverse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Primarie | 11142 | 30391 | 2 No FH¦ 27 / 57 | 2Ter 0 |

Inca un tipic microcell Connex, cu un ID din gama 30xx – instalat pe vremurile bune… Nu o sa revin în detaliu asupra lui pentru ca l-am descris deja foarte bine în documentul redactat acum 6 luni în noiembrie

Este montat pe un stâlp RATB situat pe trotuarul din fata intrarii în parcul Cismigiu ; în sensul catre Nord / piata Romana, este exact urmatorul stâlp dupa ce ai trecut de intrarea în parc. Pe trotuarul din fata este intrarea în cladirea Arhivelor nationale.

HW equipment

- RBS Ericsson 2302	      | 2 TRX   +   Antenna

Ar fi vorba de site-ul din mijlocul cascadarii 3040  3039  3038, aici fiind utilizate ambele porturi de conexiuni PCM-A & PCM-B

BA_List

5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 61 Chiar daca apropiatul 036 Cismigiu (300m Nord-Vest) este DualBand, 2Ter-ul a fost lasat inactiv pentru a „prezerva₺ capacitatile 1800Mhz instalate pe acel site macro. Pe scurt, avem declarate BCCH-urile celorlalte microcell-uri din zona, adica BCCH 18 de la microcell 3038 (McDonald’s) si BCCH 61 de la microcell 3040 Kogalniceanu, plus BCCH 39 de la microcell 3103 Izvor… toata zona aceasta beneficiând de o acoperire microcelulara foarte foarte dezvoltata !

| RAM | -111 dBm |
| --- | --- |

| RAR | 2 |
| --- | --- |

| Test 7 | EAHC B ¦ 2Ter 0 |
| --- | --- |

| T3212 | 40 | BSIC 6 |
| --- | --- | --- |

| MT MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 ¦33 dBm |
| --- | --- |

| PRP | 4 |
| --- | --- |
| DSF | 22 |

| BA BS-AG-BLKS-RES | 1 |
| --- | --- |

| CN CCCH configuration | 0 ¦Not Combined |
| --- | --- |

| RAI | 1 |
| --- | --- |

| RAC | 6 |
| --- | --- |

| CRH | 8 |
| --- | --- |