D3M  Elisabeta  |BI_883

Microcell|  Bd. Regina Elisabeta n°30

| BCCH | LAC | CID | TRX | Diverse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 100 | 8831 | 2 No FH ?¦ 86 / 123 | EDGE | RAM -101 dBm |

Microcell pornit pe 5 august 1999, situat pe Bulevardul Regina Elisabeta – pe trotuarul din stânga când te duci catre Piata Romana – dupa ce ai trecut de intersectia cu strada Ion Brezoianu / McDonald’s...

HW equipment

- BTS Alcatel M5M			| 2 TRX

- Kathrein 729 931 A			| BiDir V-Pol 860-960 MHz / 65° / 5dBi

SW configuration

Iata un microcell non-Barred însa cu CCCH_Conf parametrat pe Combined !

Si nu cred sa se fi „pierdut” Hopping-ul (era activ acum 6 luni), probabil doar ceva temporar...

BA_List

64 / 67 / 69 / 71 / 74 / 76 / 81 / 83 / 83 / 85 / 87 / 89 ¦ 610

| RAR | 2 |
| --- | --- |

| Test 7 | EA ¦ 2Ter MB2 |
| --- | --- |

| Not Barred |  |
| --- | --- |

| T3212 | 60 | BSIC 4 / RLT 20 |
| --- | --- | --- |

| PRP | 5 |
| --- | --- |
| DSF | 18 |

| MT MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 ¦33 dBm |
| --- | --- |

| BA BS-AG-BLKS-RES | 1 |
| --- | --- |

| RAI | 101 |
| --- | --- |

| CN CCCH configuration | 1 ¦ Combined |
| --- | --- |

| CRH | 8 |
| --- | --- |