Muzica Continental  |BI_852

Microcell|  Calea Victoriei n°43

| BCCH | LAC | CID | TRX | Diverse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 100 | 18521 | 2 H83, H89 | No EDGE | RAM -48 dBm NOT Barred |

Hehe, iata unul dintre cele 6 prime microcell-urie instalate vreodata în Capitala, la sfârsitul anului 1998 – acesta fiind lansat mai precis pe data de 9 decembrie 1998 ! Asadar site absolut istoric !

HW equipment

- BTS Alcatel M5M	| 2 TRX

SW configuration

Déjà, se pare ca au uitat sa-l Barred ! Pentru ca ai un RAM de -48 dBm, doar 2 TRX, fara EDGE... dar e în Normal Priority !

Ensuite, CID-ul se ctorizat nu se justifica de niciun fel ! Am testat si în comunicatie, si nici urma de DCS – e si normal, nici nu cred sa existe antene omni DualBand... Pentru sfârsit, am remarcat ca zona aceea este full LAC 100, receptionezi site-urile macro BI_093 de pe facultatea de Arhitectura, si BI_379 de lânga Sala Paltului...

BA_List

64 / 65 / 69 / 70 / 72 / 74 / 77 / 78 / 79 / 81 / 83 / 85 / 87 / 88 / 123 / 124

| Test 7 | EA ¦ 2Ter 0 |
| --- | --- |

| RAR | 2 |
| --- | --- |

| T3212 | 60 | BSIC 28 / RLT 20 |
| --- | --- | --- |

| MT MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 ¦33 dBm |
| --- | --- |

| PRP | 5 |
| --- | --- |
| DSF | 18 |

| BA BS-AG-BLKS-RES | 1 |
| --- | --- |

| CN CCCH configuration | 1 ¦Combined |
| --- | --- |

| RAI | 101 |
| --- | --- |

| RAC | 5 |
| --- | --- |

| CRH | 8 |
| --- | --- |