BRATIANU  |080

Str. Gabroveni nr. 2-4

| BCCH | Afiseaza | LAC | CID | TRX | Diverse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Lipscani | 11142 | 10801 | 4 FH 15 / 26 / 29 / 56 | B36 | 2Ter – MB1 |  |
| 33 |  |  | 10801 | 4 FH 12 / 33 / 49 / 62 | B32 |  |  |
| 37 |  |  | 10802 | 5 FH 1 / 8 / 28 / 37 / 40 | B36 |  |  |
| 639 | - |  | 10805 | 4 639 / 657 / 675 / 691 | - | CRH 4 / CB CN 0 – BA 1 |  |
| 645 |  |  | 10806 | 3 645 / 661 / 663 | B36 | MB1 | Barred (all) |
| 651 |  |  | 10807 | 2 651 / 669 | B36 | MB3 |  |

Dupa ID, acest site pare sa fie unul extrem de vechi… însa din pacate nu am reusit sa-l zaresc ! Este în plin cartier Lipscani, însa cam toate strazile de pe acolo erau „în lucru₺ si nu prea m-am putut aventura pentru a-l cauta serios, chiar daca am vizitat zona de 2 ori (prima data pentru microcell-uri, siam mai revenit încao data ulterior pentru a monitoriza site-urile macro CNX de pe Victoriei si de aici)…

SW configuration

Sectorul 4 pe 1800 MHz are o configuratie complet diferita fata de colegele sale : chiar daca este Barred (sigur), functia de Cell Broadcast (Test 7) este activa – chiar daca desigur nu se difuzeaza nicio locatie (am verificat si pe celelalte sectoare DCS, pe ele este inactiva), CRH-ul este setat mai jos (4 în loc de 8)... si avem un CCCH_Conf setat pe Not combined (ca si cum celula nu ar fi Barred) ! Interesant, chiar daca este sectorul DCS echipat cu cele mai mari capacitati, ramâne totusi o celula Barred deci nu-mi dau seama de ce beneficieaza de aceste particularitati !

DCS in BA_Lists

- BCCH    15    celulele    639 / 645 / 651 / 687

- BCCH    33    celulele    637 / 639 / 645 / 651 / 687

- BCCH    37    celulele    639 / 641 / 645 / 649 / 651 / 687

- BCCH  639    celulele    637 / 639 / 641 / 643 / 645 / 647 / 649 / 651 / 653 / 687

- BCCH  645    celulele    639 / 641 / 643 / 647 / 649 / 651 / 653 / 687

- BCCH  651    celulele    639 / 641 / 643/ 645 / 647 / 687

| RAM ¦GSM ¦DCS | -111 dBm |
| --- | --- |

| RAR | 2 |
| --- | --- |

| Test 7 ¦GSM | EAHC B ¦ 2Ter MB1 |
| --- | --- |

| T3212 | 40 |
| --- | --- |

| MT ¦GSM ¦DCS MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |
| --- | --- |

| PRP | 4 |
| --- | --- |
| DSF | 22 |

| BA ¦GSM ¦DCS BS-AG-BLKS-RES | 1 0 |
| --- | --- |

| CN ¦GSM ¦DCS CCCH configuration | 0 1 |
| --- | --- |

| RAI ¦G¦D | 1 |
| --- | --- |

| RAC ¦G¦D | 6 |
| --- | --- |

| CRH ¦GSM ¦DCS | 8 |
| --- | --- |